# MEKAANISET LAITEVAURIOT

- Sularännit, vaihdettu 6 kappaletta,

- Huuvat korjattu 6 kappaletta, 2 kappaletta uusittu täysin,

- Sularännien letkut,

- Liuottajan rännien läpiviennit 6 kappaletta, joista 3 jouduttiin uusimaan täysin,

- Ilmanasseista vaihdettu 8 kappaletta, tarkastettuja/korjattuja 22 kappaletta,

- Räjähdysluukun oikaisu,

- Putkitöitä, jäähdytysputkia ja ilmaputkia noin 43m,

- Eristetyöt; eristystä noin 144m2 ja pellitystä noin 145m2, osa pellityksestä jäi tehtäväksi seuraavassa seisokissa.

- Liuottajan sisäkaton vuoraus n. 40 % koko pinta-alasta. Sisäkaton vuorausten viimeistely suoritetaan seuraavassa seisokissa

- Kattilan painerungolle ei visuaalisen tarkastelun perusteella todettu tapahtuneen minkäänlaista vauriota. Vasemman puoleisten sularännien kiinnityskoteloiden ja kattilaputkiston välisille hitsaussaumoille suoritettiin kuitenkin varmuudeksi tunkeumaväritarkastus mahdollisten säröjen toteamiseksi, joita ei kuitenkaan ollut.