Aika	10.1.2002

Paikka	Oy Metsä-Botnia Oy Rauman tehdas

Sähkö- ja automaatiovauriot:

Soodakattilan liuottajan räjähdys 29.12.2001

n. klo 02.50

Henkilöitä korjaustöissä:

- Omaa työvoimaa  1 + 5 henkilöä keskimäärin.

- ABB:n työvoimaa  1+ 10 henkilöä keskimäärin.

Korjattavat  laitteet ja työt  29.12.2001alkaen

- Takaseinän poltinkotelot  2 kpl ja kaapelit uusittiin.

- Sularännien induktiokytkimet  6 kpl ja kaapelit uusittiin.

- Sularännien lämpötilamittaukset 6 kpl  ja kaapelit uusittiin.

- Sularännin paikalliset lämpö- ja painemittarit vaihdettiin.

- Kaikki  valvontakamerat  6 kpl ja kaapelointi uusittiin.

- Muut paikalliset paine ja lämpötilamittarit uusittiin.

- Rassi kotelot ohjauksineen 2. ja 3. kerroksissa, kotelot avattiin ja laitteet tarkistettiin ja testattiin. 10 kpl uusittiin kokonaan.

- Viherlipeän määrämittarien vahvistimet 2 kpl ja kaapelointi uusittiin.

- Viherlipeän tiheysmittauksen vahvistimet 2 kpl ja kaapelointi uusittiin.

- Tulipesäkameran tarkastettiin ja kaapelointi uusittiin.

- Liuottajan pintamittaukset ja kaapelointi uusittiin.

- 3 kerroksen runkokaapelointia uusittiin 10 kpl.

- 3 kerroksen yksittäisiä kaapeleita uusittiin 40 kpl.

- Kaapelihyllyt  2 kerroksen  takaseinällä uusittiin.

- Valaisimet ja kaapelointi uusittiin 2 tasolla.

- Hissi korjattiin.

- Palohälytyspainikkeet korjattiin.

- Jakokotelo 42CS21 kaapeleita uusittiin 20 kpl.

- Etuseinän ja kaapelitilan väliyhteys kaapeleita jatkettiin 10 kpl.

- Saattolämmityskaapelia korjattiin 10m.