#### Savukaasupeltivaurio soodakattilalla 27.12.2003

1.

Tapahtumat

Otettaessa soodakattilaa käyttöön jouluseisakin  jälkeen sähkösuodin 9 jättöpuolen savukaasupelti 37164 ( Instrumentti positio 11H288)  ei avautunut. Soodakattila  ja samalla koko sellutehdas jouduttiin pysäyttämään koska pellin korjaustyössä jouduttiin menemään savukaasukanavan sisälle töihin.

Soodakattila pysäytettiin lipeätulilta 27.12.2003 klo 22.00 ja lipeänpoltto aloitettiin uudelleen pullotuksen jälkeen 28.12.2003 klo 20.00.

2.

Savukaasupellin rakenteesta ja vaurion syy.

Savukaasu sisään.	Katkennut kannakkeen sauma, kannakkeita on 2 kpl

Savupellin sulkulautanen on saranoitu ja kannatettu kahdella putkenosista tehdyllä kannakkeella. Toisen kannakkeen putkikäyrän liitäntähitsaus oli katkennut.

Hitsausliitos oli tehty asettamalla hitsattavat osat kiinni toisiinsa ja hitsaamalla ympäri, jolloin hitsaukseen ei ole tullut tarvittavaa tunkeumaa. Tämän jälkeen sauma on hiottu tasaiseksi, jolloin hitsausta on jäänyt jäljelle hyvin vähän ja liitoksesta on tullut  hyvin heikko.  Vuosien varrella on kannakkeen nivel jäykistynyt sen verran  että kannake  katkesi liitoksesta.

Pellin käyttökoneikkona on Auma-toimilaite. Pelti ajetaan suljettaessa momenttiin jonka saavuttaminen toimii samalla pellin rajatietona. Savukaasu pelti on teräslevystä rakennettuna hyvin joustava, joka mahdollisti sen että toisen kannakkeen katkettua  sulkulautanen meni  toinen reuna edellä läpi  istukkapinnasta istukan takapuolelle. Toimilaitteen matkaraja pysäytti pellin. Peltiä avattaessa sulkulautanen ei enää päässyt läpi istukkapinnasta.

3. Korjaukset ja jatkotoimenpiteet

Kokonaisuutena savukaasupellin kunto oli erittäin hyvä.  Sulkulautasen saamiseksi istukkapinnan oikealle puolelle jouduttiin sitä pienentämään.

Väliaikaiskorjauksena  pellin matkaraja otettiin  toimintaan sulkuliikkeen pysäyttäjänä ja  istukkarenkaan ympärille tehtiin väliaikainen tiiviste teräslevystä.

Korjaavina toimenpiteinä on seuraavassa tehdas seisokissa tehtävä  seuraavat toimenpiteet:

- Korjauksessa vaurioitunut sulkulautanen on uusittava.

- Sulkumomentin suuruus on tarkastettava.  Toimilaitteen tarpeettoman suuri sulkumomentti mahdollistaa sulkulautasen pääsyn istukkapinna takapuolelle. Otaksuttavasti pellin sulkeutumisessa momenttiin tapahtuu rakenteiden joustamista niin paljon että lautasen matkaraja on istukan takapuolella kun lautanen ohittaa istukan reuna edellä ilman merkittävää sulkumomenttia.

- Vastaavien sulkupeltien  lautasten kannatukset ja nivelet on tarkistettava.  Säännöllisen tarkistamisen mahdollistamiseksi on lautasen molemmille puolille tehtävä kulku- ja tarkistusluukut.