SOODAKATTILA K-17120

TULIPESÄN HEIKON NURKAN AUKEAMINEN

PESUN YHTEYDESSÄ

Tapahtumien kulku

26.2. klo 11.30	Kattila tyhjennettiin vedestä paineenlaskun jälkeen.

26.2. klo 12.20	Aloitettiin kattilan vesipesu ekonomaisereista. Lipeänpolton lopetuk-		sesta oli kulunut 10 tuntia.

26.2. klo 20.00	Tulipesän tarkastelun jälkeen aloitettiin tulipesän puolen pesu

primääritulistimesta. Tarkkailin kattilan tulipesää pesun aikana ja 		totesin pesuveden valuvan sularänneistä. Tilanne oli normaali enkä

havainnut mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Lipeän polton lopetuk-		sesta oli kulunut 16 ja ½ tuntia.

26.2. klo 20.50	Siirryttiin pesemään sekundääritulistinta.  Tulistimesta irtosi voimak-		kaasti tavaraa tulipesään, joka aiheutti tulipesän pohjalla olevan 		jähmettyneen sulan halkeilemisen ja alta paljastui erittäin kuumassa 		tilassa olevaa sulaa. Veden päästessä halkeamiin muodostui 		sula/vesireaktio, jolloin tulipesän paine nousi ja tulipesän suojaksi 		rakennettu heikko nurkka avautui ja aiheutti vaurion nurkan edessä 		olevaan tertiäärikanavaan sekä tasorakenteisiin.

Vaurion korjaus aloitettiin välittömästi. Nurkan kaasutiivis pelti uusit-		tiin samoin nurkan palkistojen murtotapit. Korjaukset valmistuivat 		samanaikaisesti tertiääritulistimen kanssa. Korjauksen teki Metso 		Power ja tarkastukset NDT Penttilä ja Inspecta.

2.3. klo 23.30	Korjaukset valmiit ja vedenajo kattilaan aloitettu.

3.3. klo 9.00	Kattila vesipaineeseen,

tarkastus Inspecta I Hämäläinen, MB T Huuska, BMS H Ojanen

3.3. klo 21.50	Öljynpoltto aloitettu

4.3. klo 05.40	Kattila ajettu verkkoon

4.3. klo 08.30	Lipeänpoltto aloitettu