SOODAKATTILAN EKO 1:n  JAKOKAMMION VUOTO  03.04.2010

1

Aika

Vuoto havaitiin   käyttöhäiriönä ja kosteutena  Eko 1:n kuljettimella 03.04.2010 klo 01.30.

Lipeän poltto lopetetiin klo 4.30 ja kattila otetiin korjaukseen.

2.

Vauriokohta

Vuoto  paikallistetiin   ilmiselväksi säröksi  38:n ekon elementin ( oikealta) alajako putken suutimen  kavennukseen lähellä  jakotukkia.

Särö sijaitsi elementiin nähden sivupinnalla.

Suutimen leikkauskuva:

3.

Vaurion syistä

Kuten  edellä olevista kuvasta havaitaan vaurio (särö) on  kartiomaisen supistuksen koneistuksen kulmassa johon  ymmärrettävästi muodostuu jännityshuippu  ekonomaiserin elementtien sivuttaisliikeen  johdosta.  Samanlaisiaia  paikkoja  eko1:ssä on noin 90 kpl.

Ekossa oli vuoto 23.06.2008 Tällöin  NDT tarkastaja oli todennut raportissa:

”

Ekonomaiseri I:n alaosan vuotokohta paikallistettu ekonomaiseriputken ja jakotukin väliseen liitoshitsiin. Vuotokohtaa avattaessa vikatyyppi todettiin paikalliseksi huokosryhmäksi, joka aikaa myöten ulottunut pintaan saakka ja aiheuttanut vuodon. Vuotokohta avattiin läpi korjaushitsausta varten ja välitarkastettiin. Varsinainen korjaushitsi tarkastettiin tunkeumanestetarkastuksena.”

Kuva vuodelta 2008

Vertaamalla yllä olevaa raportista kopiotua kuvaa  suuttimen poikkileikkauskuvaan voidaan  vuoden 2008 lausunto asetaa kyseenalaiseksi  ja  pitää todennäköisenä että myös vuonna 2008 kyseessä oli aivan vastaava särö kartion liitymisrajalla koska vauriokohta ei sijaitse kuvan mukaan liitoshitsissä.

4.

Johtopäätökset ja toimenpidesuositus

Kyseiset jakoputket ja alajakotukki suuttimineen on asennettu kattilaan vuonna 1995 ekonomaiserin alaosan uusinnan yhteydessä.  On ilmeistä että 15 vuoden käyttö elementtiien liikeineen on aikaansaanut kyseiseen kohtaan säröjen muodostumisen. On oletettavaa että säröjä on  kyseisissä kohteissa yleisemminkin ja vauriot tulevat jatkumaan ilman korjaavia toimenpiteitä. Kyseisen tyypiset säröt ydintyvät tyypillisesti putken sisäpinnalta lähtien ja niitä ei voida  putken pintatarkastuksilla löytää ennen kuin  särö lävistää koko putken seinämän ja aiheuttaa vuodon.  Muut NDT tarkastusmenetelmät eivät  jakotukin läheisyydestä ja liitoksen geometriasta johtuen tule myöskään kyseeseen.

Pikaisesti ajateltuna on kaksi etenemistietä.

- Kyseiset  jakotukiin liityvät suutimet korvataan  uusilla paremmin jännityshuipun huomioon ottavalla konstruktiolla.  Työnä tämä on kohtuullisen suuri koska suuttimet liityvät suoraan alajako tukiin, joka on todennäköisesti  myös uusittava kentällä seisokissa tapahtuvan työn vähentämiseksi.

- Konstruktiosta  aiheutuvaa jännityshuippua vähennetään täytehitsaamalla lisä materiaalia kyseessä olevaan kohtaan. Todennäköisesti tämän jälkeen  koko tukille ja liityntähitseille on tehtävä jännityksenpoisto hehkutus.